Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования 
«Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины»

Факультет физики и ИТ

Кафедра общей физики

Отчёт
по учебной дисциплине
«Мобильные вычислительные системы»

По лабораторной работе № 2:
«Логические элементы и схемы»

Выполнил студент группы МС-32:

Проверил старший преподаватель:

Баль П. М.

Подалов М. А.

## Гомель 2022

Цель работы:

Ознакомление с основными характеристиками логических элементов и основами синтеза логических схем.

Краткие теоретические сведения:

Дать определение дизъюнкции, конъюнкции, инверсии. Привести аналитическое и схематическое обозначение.

Логическое сложение или дизъюнкция, обозначаемое символом «∨» (или «+») и называемое также операцией ИЛИ. При этом число аргументов (слагаемых х) может быть любым. Эта операция для функции двух переменных x1 и x2 описывается в виде логической формулы

Это значит, что у истинно (равно 1), если истинно хотя бы одно из слагаемых x1 или x2. И только в случае, когда все слагаемые х равны 0, результат логического сложения у также равен 0.

Схематическое обозначение данной операции приведено на рисунке ниже.

Логическое умножение или конъюнкция, обозначаемое символом «∧» (или «×») и называемое также операцией И. При этом число аргументов (сомножителей х) может быть любым. Эта операция для функции двух переменных x1 и x2 описывается в виде логической формулы

Это значит, что у истинно (равно 1), если истинны сомножители x1 и x2. случае, если хотя бы один из сомножителей равен 0, результат логического умножения у равен 0.

Схематическое обозначение данной операции приведено на рисунке ниже.

Логическое отрицание или инверсия, обозначаемое чёрточкой над переменной и называемое операцией НЕ. Эта операция записывается в виде

Это значит, что у истинно (равно 1), если х ложно (равно 0), и наоборот. Очевидно, что операция у выполняется над одной переменной х и её значение всегда противоположно этой переменной.

Схематическое обозначение данной операции приведено на рисунке ниже.

Какие логические операции осуществляют функции Пирса и функции Шеффера?

Функция Пирса, обозначаемая символически вертикальной стрелкой ↓ (стрелка Пирса) и отображающая операцию ИЛИ-НЕ. Для простейшей функции двух переменных х1 и х2 функция у = 1 тогда и только тогда, когда х1 = х2= 0:

Функция Шеффера, обозначаемая символически вертикальной черточкой | (штрих Шеффера) и отображающая операцию И-НЕ. Для простейшей функции двух переменных х1 и х2 функция у = 0 тогда и только тогда, когда х1 = х2 = 1:

Законы булевой алгебры.

Практическая часть

Задание 1. Преобразовать в соответствующую форму следующие числа:

| Вариант | Из десятичной в двоичную | Из двоичной в десятичную |
| --- | --- | --- |
| 1,6,11,16 | 7, 45,114 | 101, 11100, 1000010 |

Также записать в двоичной форме дату своего рождения (23.09.2001)

Из десятичной в двоичную:

710 = 8 4 2 1 = 01112

4510 = 128 64 32 16 8 4 2 1 = 001011012

11410 = 128 64 32 16 8 4 2 1 = 011100102

Из двоичной в десятичную

| 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 1 |

1012 = 510

| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

111002 = 2810

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

10000102 = 6610

2310 = 16 8 4 2 1 = 101112

910 = 8 4 2 1 = 10012

200110 = 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 = 111110100012

Дата рождения в двоичном виде:

10111.1001. 11111010001

Задание 2

Собрать схему, представленную на рисунке, и заполнить таблицу истинности для неё. Схема собрана на двоичных основных [ОR (ИЛИ), AND (И) и NOT (НЕ)] и универсальных (базовых) [NAND (И-НЕ) и XOR (ИЛИ-НЕ)] логических элементах. В схему включены ключи 1, 2, ..., 9, пробники, источник постоянного напряжения 12 В и логический анализатор XLA1.

| Дизъюнктор [ИЛИ(OR)] |  |  | Конъюнктор [И(AND)] |  |  | Инвентор [НЕ(NOT)] |  | Штрих Шеффера [И-НЕ(NAND)] |  |  | Стрелка Пирса [ИЛИ-НЕ(NOR)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | x2 | y | x1 | x2 | y | x | y | x1 | x2 | y | x1 | x2 | y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Задание 3

Вариант 1 представлен следующей логической функцией:

В соответствии с заданием, необходимо синтезировать данную функцию в среде программы Electronics Workbench. После анализа функции, можем сказать, что нам понадобится:

3 Инвертора;

3 Дизъюнктора;

2 Конъюнктора.

Таблица истинности логической функции:

| a | b | c | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Вывод:

В ходе данной практической работы мы ознакомились с основными характеристиками логических элементов, преобразованием чисел в двоичную систему счисления в десятичную и обратно и основами синтеза логических схем.