Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования 
«Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины»

Факультет физики и ИТ

Кафедра общей физики

Отчёт
по учебной дисциплине
«Мобильные вычислительные системы»

По лабораторной работе № 3:
«Комбинационные схемы на интегральных логических
элементах»

Выполнил студент группы МС-32:

Проверил старший преподаватель:

Баль П. М.

Подалов М. А.

## Гомель 2022

Цель работы:

Изучить минимизацию логических функций при помощи карты Карно, ознакомиться с основными характеристиками логических элементов и испытание интегральных преобразователей кодов (дешифратор, шифратор, демультиплексор, мультиплексор).

Краткие теоретические сведения:

Что такое карта Карно? Для чего она необходима?

Карты Карно или диаграммы Вейча – это эквивалентные понятия, обозначающие один и тот же способ минимизации булевых функций. Этот способ является графическим. Его предложил в 1952 Эдвард В. Вейч, а доработал и усовершенствовал, немного позже в 1953, Морис Карно.

Карты Карно — это графическое представление таблиц истинности логических функций. Они содержат по 2n ячеек, где n — число логических переменных. Например, карта Карно для функции трёх переменных содержит 2n=23=8 ячеек, для четырёх переменных 24=16 ячеек.

Карта размечается системой координат, соответствующих значениям входных переменных. Обратим особое внимание на то, что координаты столбцов (а также и строк, если n>3), следуют не в естественном порядке возрастания двоичных кодов, а так: 00 01 11 10 (так называемый код Грея). Это делается для того, чтобы соседние наборы (в том числе и столбцов 1 и 4) отличались лишь одной цифрой в каком-либо разряде.

Процесс минимизации заключается в формировании правильных прямоугольников, содержащих по 2k ячеек, где k = 0, 1…n. В прямоугольники объединяются соседние ячейки, которые соответствуют соседним элементарным произведениям (т. е. отличаются только в одном разряде).

Шифратор и дешифратор.

Шифратор (CD) или кодер выполняет функцию, обратную функции дешифратора. Условное изображение шифратора 16х4 (16 в 4) на схемах показано на рисунке 7а. Классический шифратор имеет n входов и m выходов (m<n), и при подаче сигнала 1 на один из входов (и не более) на выходе кодера появляется двоичный код номера возбужденного выхода. Число входов и выходов такого шифратора связано соотношением n = 2m.

Дешифратор (DC) или декодер − комбинационная схема с п входами и m = 2n выходами (m>n), преобразующая двоичный входной п-код (кодовое слово) в унитарный. На одном из m выходов дешифратора появляется логическая 1, а именно на том, номер которого соответствует поданному на вход двоичному коду. На всех остальных выходах дешифратора выходные сигналы равны нулю. Дешифратор используют, когда нужно обращаться к различным цифровым устройствам по адресу, представленному двоичным кодом. Условное изображение дешифратора 4х16 (читаемого "четыре в шестнадцать") на схемах дано на рисунке 6. Дешифратор содержит число выходов, равное числу комбинаций входных переменных: от y0 = abcd до y15 = abcd при n = 4 и m = 2n = 16.

Мультиплексор и демультиплексор.

Мультиплексор (МS) – это функциональный узел, осуществляющий подключение (коммутацию) одного из нескольких входов к выходу у. На выход такого устройства передаётся логический уровень того информационного разряда, номер которого в двоичном коде задан на адресных входах х1 и х2. Условное изображение мультиплексора на четыре входа и возможный вариант его структурной схемы показаны на рисунок 8а и 8б.

Демультиплексор (DMS) выполняет функцию, обратную функции мультиплексора, т. е. производит коммутацию одного входного сигнала на 2n выходов, где n – число адресных входов хi. Он осуществляет преобразование информации из последовательной формы (последовательно-параллельной) в параллельную. Демультиплексор имеет один информационный вход D и несколько выходов, причем вход подключается к выходу уi, имеющему заданный адрес.

Практическая часть

Задание 1

| N | X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |

СДНФ: f(X1,X2,X3)=(X1X2X3)∪(X1X2X3)∪(X1X2X3)

|  | X1 |  | X1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| X2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | X3 | X3 |  | X3 |

МДНФ: f(X1,X2,X3)= X1X2∪X2X3

Задание 2

| N | A | B | C | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Задание 3

| X0 | X1 | X2 | Показания индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 7 |

Задание 4

Задание 5

Вариант 1: 0002

Вывод:

В ходе данной практической работы изучили минимизацию логических функций при помощи карты Карно, ознакомились с основными характеристиками логических элементов и испытали интегральные преобразователи кодов (дешифратор, шифратор, демультиплексор, мультиплексор).